# 目录

目录	1

1综合说明	2

1.1项目背景	2

1.2指导思想	2

1.3设计依据	2

1.4设计原则	2

2设计方案	2

2.1污染底泥清理工程	2

3项目概况	3

3.1项目区概况	3

3.2水文气象	3

4建设任务与目标	4

4.1主要建设内容	4

4.2项目治理区域及目标	4

5工程管理	5

5.1工程建设管理	5

5.2工程运行管理	5

6施工组织设计	5

6.1施工条件	5

6.2主体工程施工	6

6.3施工总布置	6

6.4主要技术供应	7

6.5施工总进度	7

7概算与资金筹措	8

7.1编制依据及说明	8

7.2投资预算	8

7.3资金筹措方案	8

# 1综合说明

# 1.1项目背景

进入新发展阶段，需要构建流域统筹、区域协同的水生态环境治理体系。“十三五”污染防治力度加大，生态环境明显改善，水生态环境保护工作取得了新的历史性成就，全面建成小康社会生态环境目标任务高质量完成，“十三五”规划确定的地表水优良水质比例、劣Ⅴ类水体比例两项水生态环境约束性指标均超额完成。

# 1.2指导思想

强化政策支持，加大资金投入，贯彻落实保护环境、节约资源的基本国策，立足“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持人与自然和谐共生，以满足人民对良好水环境的需求为核心，以改善水环境质量为把手，统筹“山水林田湖草沙”系统治理，着力解决突出环境问题，本着综合规划、全面推进、加快建设的实施原则，全面实施水环境综合治理。

# 1.3设计依据

### 1.3.1工程技术标准依据

（2）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（3）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

（4）《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004）；

（5）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（9）《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017）；

（12）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

（13）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（14）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）。

### 1.3.2其他资料

- （1）项目区地形图（1:2000）；

- （2）设计人员现场调查与踏勘资料；

- （3）建设单位提供的其他基础资料等。

# 1.4设计原则

（1）合理布局，突出重点。综合考虑区域自然资源条件、经济社会发展水平和现有生态建设工作实施基础，优先考虑安排对流域水环境产生污染的源头进行处理。

（2）集中连片，整体推进。根据流域分布和自然条件状况，加强与相关规划的衔接，选择重点治理地区，因地制宜地合理确定连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理的建设方式，确保建成一片恢复一片。

（3）严格标准，确保质量。在项目实施过程中，选择污水管网、污染底泥清理、生态护岸、生态沟渠等工程建设，严格按照市政、环保等相关标准执行，加强项目管理，确保工程建设质量。

# 2设计方案

## 2.1污染底泥清理工程

### 2.1.1底泥清淤

（1）清淤方案比选

清淤技术方案的选择主要考虑现场施工条件、底泥成分等因素。

目前河道和湖泊常见的底泥清淤方式有排干清淤、绞吸式清淤、抓斗式清淤3种方式。

本项目清淤涉及水域面积约81200㎡，涉及清淤量6万余立方，湖区长885m，大部分位置宽约110m，最窄处约宽45m。

（2）排泥场控制及余水处理

淤泥经挖掘后，由管道输送至转存场内。为防止泥浆四溢污染周边道路，须在指定的转存场周围制作土围堰，围堰填筑尽量采用附近土料。在转存场的外侧制作沉淀池，保证排出沉淀池的水等同于水体水质。

### 2.1.2施工围堰

围堰工程为底泥清理工作的重点，由于施工作业时间较长，围堰质量的好坏直接影响清淤工作的进行。施工时采用土石围堰挡水，要求围堰结构紧密，不漏水。

### 2.2.1设计原则

（1）堤线应与水流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行。

（2）堤线应力求平顺，各堤段平缓连接，不得采用折线或急弯。

（3）应尽可能利用现有堤防和有利地形，修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上，留有适当宽度的滩地，尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基。

### 2.2.2设计类型

护岸首先既要防止水流对岸线两岸的冲刷，确保区域的防洪安全，又要形成优美的水体景观，并保证工程区的水质安全。护岸类型按材料分为以下三类：

（1）天然材料护岸，包括草和草皮、合成材料加固的草、芦苇、柳树和其他的树、木结构、灌木、临时保护。

（2）垂直护岸，有钢板桩、钢和石棉水泥沟槽板、石笼结构、混凝土和砖以及圬工重力挡土墙、预浇混凝土块、加筋土结构、其他低造价结构。

（3）铺砌护岸，包括石头中的抛石、砌石、圬工、石笼沉排、灌浆结构；混凝土中的混凝土块、现浇混凝土板、土木织物沉排；土工织物和土工膜的有草复合结构、面层和栅格、二维结构（织物）。

### 2.2.3护岸技术

本项目根据不同流域的水流流量情况，选址相应类型的护岸技术。对于水流量小、防洪要求低的的岸线段，采用天然材料护岸技术；对于水流量大、防洪要求高的岸线段，采用工程护岸技术。

# 3项目概况

# 3.1项目区概况

### 3.1.1地理位置及范围

牛氏湖位于湖南省华容县境内，原是东洞庭湖西部的一部分，后因围湖垦植和泥沙淤积分为几个小湖。牛氏湖共有5个湖泊，即牛氏湖面积6000亩、中西湖面积6300亩、下西湖5355亩、罗帐湖4500亩、团湖900亩。总面积27555亩。现今各湖已并为一体。

华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县(市)、农场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场北接湖北省石首市，东北与湖省监利县隔江而望。本项目建设地点位于岳阳市华容县新河乡。

### 3.1.2地形、地貌

- 华容县地处洞庭湖凹盆地北缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。县境内地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。

# 3.2水文气象

### 3.2.1水文水系

华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长83.80公里，蓄水量3018万立米。水库73座，其中中型水库3座，小（一）型水库5座，小（二）型水库65座，山塘港垱6174处，总蓄水量9139.87万立方米。

### 3.2.2气候条件

- 华容地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春暖多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长”的特点。2021年度：平均气温18.0℃，较历年高1.2℃；年极端最高气温38.3℃,出现在8月17日,年极端最低气温-4.1℃,出现在1月1日；年总降水量1065.7mm，较历年偏少224.1mm，日最大降水量65.0mm，出现在5月26日；年日照总时数为1575.7小时，偏少156.7小时；暴雨日2天；无霜期283天。2021年年平均气温偏高，7-9月出现高温热害天气过程；降水量前后偏多，中间偏少，1-2月出现历史罕见的持续寡照天气，并且出现连阴雨天气，8-10月出现持续干旱天气过程；年日照偏少，日照年百分率为35%。

# 4建设任务与目标

# 4.1主要建设内容

本项目区涉及2个乡镇4个村，项目实施地点分别为新河乡（十三刀村、牛角尖村、新合村），北景港镇（联盟村）。

本次设计拟采用污染底泥清理工程、生态护坡设计工程等工程进行综合改造，主要建设内容如下：

（1）污染底泥清理工程：藕塘底泥清淤与外运64982.62m3清淤深度0.8m。

（2）生态护坡设计工程：向阳渠护坡1381m，长艳湖电排渠护坡1027m，五七渠护坡护坡1431m，牛氏湖护坡(牛角尖段)1141m，牛氏湖护坡(十三刀段）Ⅰ型3条，长2495m，牛氏湖护坡(十三刀段）Ⅱ型1条，长805m。

# 4.2项目治理区域及目标

- 项目治理区域：项目主要治理区域为牛氏湖十三刀村至牛角尖村段临湖渍堤及周边连接牛氏湖的主要排水渠道。

- （2）在保障行洪安全，兼顾排涝和水环境需求，维持湖势稳定、保障供水安全、保护水生态环境和其它公众利益活动的前提下，按照保护优先、开发有序、合理控制的要求，提出牛氏湖合理开发、有效利用、科学保护、强化管理的布局和方案，形成开发利用与治理保护紧密结合、协调发展的机制。

（3）通过此次治理，能够解决区域内由于淤泥累积造成的各种问题，包括易造成的恶性循环化水质问题，易造成底层水溶氧不足导致生态恶化问题，淤泥中沉积的重金属污染物和病原微生物污染问题。

（4）解决项目区部分渠道由于边坡垮塌导致的渠道调蓄能力下降、沿线路基不稳造成生产安全无法保障等问题。

# 5工程管理

## 5.1工程建设管理

### 5.1.1项目实施管理

该工程严格按照“项目法人制、工程监理制、合同管理制、公告制”的四制管理要求执行，明确各方权责义务。

华容县牛氏湖流域水环境综合治理由华容县新河乡水利服务站组建项目法人，项目法人对项目前期工作、资金筹措、施工组织及安全、质量、进度、财务、后续管理等负全面责任。

工程实施的好坏直接关系到工程效益的发挥，加强工程建设管理是提高工程效益的关键，建设管理既要有利于资金的有序使用，也要便于控制施工质量和进度。

## 5.2工程运行管理

为充分发挥牛氏湖流域水环境综合治理工程的效益，搞好工程管理和养护，保证项目的良性运行和可续利用，必须结合项目区实际，制定切实可行的项目建后管护制度。

### 5.2.1管理机构和职责

项目区竣工移交后，建后管护机构负责项目区工程的统一管理。项目区乡镇成立管护领导机构，项目村、组建立村、组长为主和管护人员参加的管护队伍，采用集体管护和专人承包相结合的管理机制，对工程设施造册登记出榜公布，落实管护经费，接受社会监督、群管群护。华容县新河乡水利服务站每年对项目设施进行管护督查。

建后管护机构其主要职责是：

1）组织宣传贯彻实施有关水利工程管理的法律、法规和政策；

2）实施水利工程行业管理，确保水利工程安全和效益的发挥；

3）查处违反水利工程管理规定的行为。

4）项目区水利工程分村设定专人负责管理，其主要职责是：

（1）、宣传执行有关法律、法规、规章和政策，发动群众管好用好水利工程。

（2）、按照水利工程管理规范要求，做好工程检查，掌握工程动态。

（3）、负责维修养护水利工程及附属设施、设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

（4）、根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报汛、调度运用和防汛抗洪工作，确保工程安全。

### 5.2.2劳动安全措施

1)防洪、防淹：本工程是在枯水期施工，基本不存在防洪、防淹问题；

2)安全疏散：结合建筑物工程的选定方案，对施工集中区和管理区等建筑物设置安全疏散通道；

3)防火、防爆：本工程主要建筑物为土方、砼、毛石砼主结构，但施工期间临时仓库保存较多的木材、燃油、土工织物和其它易燃、易爆材料。因此，首先根据生产场所的性质，确定其火灾危险性类别和耐火等级，然后再定建筑物各构件的燃烧性能和耐火等级均不低于规程的规定值。

### 5.2.3工程管护

加强水环境综合治理建设，有助于提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费和损失，提高水资源的可持续利用。维护好这些基础工程设施，确保项目工程持续、良好地运行，是项目建设效益的需要，项目实施单位充分认识到加强项目工程管护工作的重要性，积极推动项目工程管护运行机制的创新，建立行之有效的项目工程管护组织，制订切实可行的管护制度，努力搞好项目工程管护工作，保证项目效益长期发挥。

# 6施工组织设计

## 6.1施工条件

### 6.1.1自然条件

- 华容地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春暖多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长”的特点。华容县地处洞庭湖凹盆地北缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。年平均气温18.0℃；无霜期283天；年总降水量1065.7mm，较历年偏少224.1mm，日最大降水量65.0mm。

### 6.1.2建筑材料供应

本工程所需的主要材料，水泥、钢筋、块石、碎石、河砂从项目区附近乡镇采购运距10km以内。柴油、汽油从乡镇加油站采购。

### 6.1.3交通运输

县道新景公路连通南北，省道S306线贯穿东西，新河乡交通、区位优势十分明显。施工设备及各类建材可通过公路、乡村道路直达施工场地。

### 6.1.4施工场地

该项目施工期间为农闲季节，大部分田地农作物已收割，故可利用渠道、道路两侧范围及少量田块作为施工场地。

### 6.1.5施工用水、用电供应

施工用电可就近利用现有农网供电。施工用水可直接从项目区河流、山塘或沟渠中抽取；生活用水取用农户井水。

## 6.2主体工程施工

基坑排水分为初期排水和经常性排水。因施工基坑较小，且在枯期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。围堰形成后，每处基坑各配备1台2.2kw小型水泵进行初期排水，经常性排水利用初期排水设备。

### 6.2.1工程施工

1）疏浚工程施工

绞吸船的基本施工方法是横挖法。本工程采用钢桩定位横挖法，即利用2根钢桩轮流交替插入河底，作为摆动中心，并利用绞刀桥前部的左、右摆动缆的交替收放，使船体来回摆动进行挖泥。当绞刀摆至挖槽右（左）边缘时，放下左（右）钢桩升起右（左）钢桩，同时放松右（左）边缆收紧左（右）边缆，使绞刀往左（右）摆回，这时船体向前移动一定距离。采用这种定位方法，由于绞刀挖泥时船体有2个摆动中心，使绞刀的挖泥轨迹重叠和遗漏。故应采用主副桩法，即以一根钢桩为主桩，始终对准挖槽中心线，作为横挖的摆动中心，而以另一根钢桩作为副桩为前移换桩之用。因为只有1个挖泥摆动中心，所以绞刀挖泥轨迹互相平行，只要钢桩的前移距保持适当，就可避免超挖和漏挖。为了准确地控制换桩位置，须在挖槽中心线左右两侧各增设1对视线标。

### 6.2.2施工临时措施

施工临时措施主要包括生活设施和生产设施，临时设施布置总原则为“有效利用现有资源，方便管理”。生活设施拟布置于项目区周边，租用现有农村民房，生产设施拟布置于项目区内，主要有临时道路、临时排水、堆料场、材料加工点等，临时道路按照道路工程施工章节的方法进行施工，临时排水根据地形状况采用新开排水土沟或用抽水机抽水。

### 6.2.3施工质量控制

（1）质量目标

在本工程中将按“诚信守诺、锐意进取、安全、优质、文明施工”的质量方针指导工程施工全过程，并实行质量一票否决权制。

（2）建立质量体系

按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量保证体系标准的要求，结合本工程实际情况，在工程开工前编制本工程的详细质量计划。各标段项目经理对本工程的质量目标与质量方针负责，建立和实施质量体系。从思想上把质量作为本工程的长期战略，正确决策，在行动上亲自参与，一抓到底。在实际施工过程中，坚持专业检查和群众检查相结合，贯彻班组自检互检制度。在项目技术负责人的领导协调下，结合工程具体情况、质量目标、质量方针与质量计划，进行质量管理普及教育，培训参建人员特别是质量工作人员。协调各部门的质量活动，建立质量信息决策和反馈系

### 6.2.5施工安全措施

（1）安全生产目标

本工程安全管理目标：确保无重大伤亡事故、无等级火警事故。具体为工程作业伤亡事故“零目标”、无重大火灾事故、无一次损失10万元以上的机械设备事故、无因工重伤事故、无交通死亡事故。

（2）安全管理机构

各项目部成立安全生产领导小组，由项目经理任组长,主持安全工作，同时由项目副经理担任副组长，负责日常安全生产施工生产。安全员由经专门培训且责任心强的人员担任，负责本职安全工作，及时反映各种安全隐患并及时进行处理，做到防患于未然。

## 6.3施工总布置

根据项目布置特点以及地形情况，施工总布置以不干扰主体工程施工、有利生产、方便生活因地制宜、少占民房与耕地、就近取材的原则布置。

施工总布置分区如下：

(1)主体工程施工区：项目片区排灌渠系。

(2)砂、石料开采区：由本片区从项目区附近砂石场砂料场采购，不设独立开采区；土料在项目区内就地取材。

(3)施工场区：包括堆料场、砼拌合站、机修厂和钢木加工厂。

(4)生活区：田间工程施工布置于实施地点附近的村部。

(5)项目区沟渠旁未设田间道路，采用人工或双胶轮车运输施工材料。

## 6.4主要技术供应

本工程的技术供应主要指劳动力消耗及施工机械设备的需要量。本工程施工季节性强，实际施工工期紧，为确保本工程如期完成，在施工前应与地方政府和有关部门加强联络、建立联系、签订必要的意向文件，以取得项目片区地方政府与有关部门在工程所需人力资源和地方材料供应方面以及一些交通设施使用方面的全力支持，为确保工程的按期完工打下良好的社会基础。

根据工程量、工作面及项目的相对独立性，合理划分施工区域，分标段进行施工招标，最大限度整合人力、物力、财力等社会资源，确保工程保质、保量按期完工。

## 6.5施工总进度

### 6.5.1施工总进度安排原则

（1）严格执行基本建设程序，遵照国家政策法令和有关规程规范；

（2）依据工程特性和工程布置特点，将沟渠及渠系建筑物等主要工程项目安排在非灌溉期、农闲季节施工。

（3）各项目施工前后兼顾，合理衔接，减少干扰，均衡施工；

（4）整个项目施工采用小型机械施工及人工施工相结合。

### 6.5.2实施进度计划

本项目建设期为6个月，其中：主体工程施工期3个月，即计划在2023年11月动工，至2024年2月底完成全部工程施工。

# 7概算与资金筹措

## 7.1编制依据及说明

### 7.1.1概况

本项目为华容县牛氏湖流域（十三刀村-牛角尖村段）水环境综合治理（一期）工程初步设计方案，本项目区涉及2个乡镇4个村，项目实施地点分别为新河乡（十三刀村、牛角尖村、新合村），北景港镇（联盟村）。

（1）主要建设内容：

1）污染底泥清理工程：藕塘底泥清淤与外运64982.624m3,清淤深度0.8m。

2）生态护坡设计工程：向阳渠护坡1381m，长艳湖电排渠护坡1027m，五七渠护坡护坡1431m，牛氏湖护坡(牛角尖段)1141m，牛氏湖护坡(十三刀段）Ⅰ型3条，长2495m，牛氏湖护坡(十三刀段）Ⅱ型1条，长805m。

### 7.1.2预算原则和依据

（1）《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)；

（2）《湖南省水利厅关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(湘水建管[2015]130号)；

（3）《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015版）；

（4）借用定额：《湖南2014土地开发整理预算补充定额》；

（5）湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》（湘水发〔2019〕6号）；

（6）《关于发布二〇二三年五、六月份材料预算价格的通知》；

（7）项目设计图纸、工程量清单和设计说明等。

## 7.2投资预算

完成本工程需总投资1034.25万元，其中：建安工程费922.55万元，占总投资的89.20%，独立费用65.15万元，占总投资的6.30%,基本预备费46.55万元，占总投资的4.50%。

## 7.3资金筹措方案

本项目总投资为1034.25万元，全部为财政资金。